# INFORME EVALUACIÓN VENTILACIÓN

CÓDIGO: [COMPLETAR]

## 1. Antecedentes

Por solicitud del área de prevención de la empresa, se realiza la evaluación de ventilación de acuerdo con lo establecido en el Artículo N°34 del Decreto Supremo N°594/1999, realizando la evaluación de las condiciones de ventilación en las áreas o sectores del centro de trabajo, de modo que la organización pueda implementar medidas oportunas que resguarden la salud de las personas trabajadoras conforme al citado decreto.

| 1.1 Información empresa |  |
| --- | --- |
| Razón Social | Rendic Hermanos S.A |
| RUT | 81.537.600-5 |
| CIIU | 471100 - Venta al por menor en comercios de alimentos, bebidas o tabaco (supermercado) |

| 1.2 Información centro de trabajo |  |
| --- | --- |
| CUV/CECO/Código IST | 86 |
| Nombre de Local | Uni Bilbao Iquique |
| Dirección | Fco.Bilbao 3545 |
| Comuna | Iquique |
| Región | Región de Tarapacá |

| 1.3 Información de la visita |  |
| --- | --- |
| Motivo de la actividad | Programa de Trabajo |
| Fecha actividad de terreno | 29-10-2025 |
| Hora actividad de terreno | 10:30:00 |
| Profesional consultor/a de IST | Camila Barahona |
| Acompañante empresa | Fabio Reyes Espinoza |
| Cargo de la persona que acompaña la visita | Administrador |
| Tipo de evaluación | Ventilacion |
| Fecha emisión informe | [COMPLETAR] |
| Revisor del informe | Rodrigo Novoa |
| Destinatario informe | Cristian Fernandez |

## 2. Metodología

La evaluación consideró el levantamiento de antecedentes físicos y funcionales de cada recinto, incluyendo sus dimensiones, uso, número máximo de personas (NMP) y condiciones de ventilación disponibles. A partir de las mediciones de largo, ancho y alto se determinó el volumen total del recinto (m³), lo que permitió estimar el volumen disponible por persona y verificar si cumple con los valores mínimos exigidos por el D.S. N°594.

## 3. Resultados

### 3.1 Resumen por áreas evaluadas

| Área y/o sector | Número máximo de personas (NMP) en el área y/o sector | Dimensiones del recinto evaluado |  |  | Metros cúbicos del sector (m³) | Metros cúbicos por persona | Evaluación estándar de ventilación D.S. N° 594 10 metros cúbicos por persona CUMPLE/NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Largo (m) | Ancho (m) | Alto (m) |  |  |  |
| Arqueo | 2 | 4,80 | 3,60 | 2,50 | 43,20 | 21,60 | CUMPLE |
| Oficina Administración | 2 | 4,80 | 3,60 | 2,50 | 43,20 | 21,60 | CUMPLE |
| Oficina Gerente Zonal | 1 | 4,80 | 3,60 | 2,50 | 43,20 | 43,20 | CUMPLE |
| Oficina Servicio A Personas | 1 | 5,00 | 3,60 | 2,50 | 45,00 | 45,00 | CUMPLE |
| Oficina Zonal Rr.Hh | 1 | 3,90 | 4,60 | 2,50 | 44,85 | 44,85 | CUMPLE |
| Sala De Sistemas | 1 | 5,50 | 2,80 | 2,50 | 38,50 | 38,50 | CUMPLE |

### 3.2 Puntos de medición

Todas las áreas evaluadas cumplen con la referencia de m³/persona, por lo que no fue necesario registrar puntos de medición.

## 4. Conclusiones

Acorde a los resultados alcanzados, las áreas: Arqueo, Oficina Administración, Oficina Gerente Zonal, Oficina Servicio A Personas, Oficina Zonal Rr.Hh, Sala De Sistemas cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo N° 594/99 del MINSAL respecto del volumen mínimo de aire disponible por persona (10 m³ por persona). Por lo anterior, se deberán seguir las indicaciones propuestas con el fin de mantener y/o fortalecer las condiciones de ventilación evaluadas.

## 5. Prescripciones

### 5.1 Medidas de carácter Administrativas

| Medidas de control | Área y/o sector | Plazo de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Informar a cada persona trabajadora acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas, de los métodos y/o procedimientos de trabajo correctos, acorde a lo identificado por la empresa. Además, la entidad empleadora deberá informar de manera oportuna y adecuada el resultado del presente informe técnico. En el marco del artículo 15° del Párrafo IV del D.S 44 “Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable”. | Todas las áreas evaluadas | 30 días desde la recepción del presente informe técnico. |
| Realizar capacitaciones (teóricas/prácticas) periódicas en prevención de riesgos laborales, con la finalidad de garantizar el aprendizaje efectivo y eficaz, dejando registro de dichas capacitaciones y evaluaciones. En el marco del artículo 16° del Párrafo IV del D.S 44 “Aprueba nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable”. | Todas las áreas evaluadas | De acuerdo a Programa de Capacitación vigente, se debe ejecutar lo prescrito de manera permanente. |

## 6. Vigencia del informe

En términos generales, el presente informe tiene validez de 3 años, a excepción que existan cambios en la situación, del tipo ingenieril o administrativo, que presupongan modificación a las condiciones encontradas al momento de la medición, lo cual implicará realizar una nueva evaluación en un plazo menor al señalado.

Estos resultados de evaluación representan las condiciones existentes del ambiente y lugar de trabajo al momento de realizar las mediciones.

Camila Barahona Gonzalez

Consultor en Prevención de Riesgos

Zonal Norte-Iquique

## Anexos

| Área | Observaciones | Registro fotográfico |
| --- | --- | --- |
| Arqueo | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Administración | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Gerente Zonal | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Servicio A Personas | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |
| Oficina Zonal Rr.Hh | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |
| Sala De Sistemas | La Oficina Cuenta Con Una Puerta De Ingreso Y Salida, Paneles De Vidrio Que Dan Hacia El Pasillo, Uno De Los Cuales Dispone De Una Ventana En La Parte Superior. En Uno De Sus Lados Colinda Con Otra Oficina. Está Ubicada En Un Sector Donde, Por Uno De Sus Costados, Presenta Material De Blindaje, El Cual No Cuenta Con Ventanas. | Sin registro fotográfico. |